หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกคุณภาพเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา

- ชุดให้น้ำเกลือสำหรับเด็ก

(PEDIATRIC OR MICRODRIP SET)

คุณสมบัติเฉพาะ  :  ชุดให้น้ำเกลือสำหรับเด็กประกอบด้วย

- Plastic Spike : เป็นเข็มพลาสติกทำจาก Polyethylene (MEDICAL GRADE) มีปลอกพลาสติกแข็งใส(plastic Protector) สวมปิดไว้เพื่อป้องกันการหักบิ่นขณะขนส่ง และรักษาความคมขณะใช้งาน

- Drip Chamber : ทำจาก Polypropylene ลักษณะแข็งใส ภายในตัวต่อกับ Plastic Spike มี Dripping Port เป็นเข็ม Stainless Steel (MEDICAL GRADE) ขนาด 20.5 G. สำหรับควบคุมการไหล 60 หยด/ซีซี อย่างถูกต้อง

- Tubing (สาย) ทำด้วยสาร PVC (Medical Grade) คุณภาพสูง ใสและนิ่ม บิดงอได้ โดยไม่เสียรูปร่าง

- Precision Roller Clamp : Clamp พลาสติกแบบใหม่บนสาย ออกแบบให้ใช้ง่ายและเหมาะแก่การใช้งานสามารถควบคุมอัตราการไหลของยาหรือสารละลายได้อย่างแม่นยำ ถึงแม้จะใช้เป็นเวลานาน

- Injection Site : ปลายจะมีสาย Injection Site ใช้สำหรับฉีดยา ภายในปลาย Injection Site มี Filter ที่     สามารถกรองสารหรือสิ่งแปลกปลอมขนาดใหญ่กว่า 40 µ ได้หมด และป้องกันการปนเปื้อนของใย Fiber ซึ่งอาจหลุดขณะใช้งานได้ เพิ่มความปลอดภัยแก่คนไข้

- Luer Conector : บริเวณส่วนปลายของ Injection Site ต่อจาก Filter เป็นแกนพลาสติก ทำจาก  Polypropylene (MEDICAL GRADE) ลักษณะแข็งใส เห็นสารละลายได้ชัดเจน สำหรับต่อกับ Hub ของเข็ม

- Air Vent Needle ทำจาก Stainless Steel (MEDICAL GRADE) เพื่อสะดวกต่อการใช้งาน

- บรรจุอยู่ในซองพลาสติกและทำให้ปราศจากเชื้อ

- ชุดให้น้ำเกลือสำหรับผู้ใหญ่

TERUFUTION SOLUTION ADMINISTRATION SET

คุณสมบัติเฉพาะ : ชุดให้น้ำเกลือสำหรับผู้ใหญ่ประกอบด้วย

- Plastic spike : เป็นเข็มพลาสติก มีปลอกพลาสติกแข็งใส สวมปิดไว้เพื่อป้องกันการหักบิ่นขณะขนส่งและรักษาความคมขณะใช้งาน มีทางแลกเปลี่ยนอากาศ (Incorporated Air Way) พร้อมที่กรองอากาศขนาด 1.2 ไมครอน

- Drip Chamber ทำจาก Polyvinylchloried ลักษณะแข็งใส ต่อกับ ต่อกับ Plastic Spike มี Dripping Port สำหรับควบคุมการไหล

- Tubing (สาย) ทำจาก Polyvinylchloride (Medical Grade) คุณภาพสูง ใสและนิ่ม บิดงอได้ โดยไม่เสียรูปร่าง

- Precision Roller Clamp เป็น Clamp พลาสติกบนสาย ออกแบบเป็นพิเศษให้ง่ายและเหมาะแก่การใช้งานสามารถควบคุมการไหลของยา หรือสารละลายได้แม่นยำ ถึงแม้จะใช้เวลานาน

- Injection Site มี Injection Site ที่สายทำให้สะดวก ปลอดภัยในการฉีดยา

- Luer Connector เป็นแกนพลาสติก ที่ปลายสุดของสายทำจาก ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene) ลักษณะแข็งใส เห็นสารละลายได้ชัดเจน ใช้สำหรับต่อกับ Hub ของเข็ม หรือ IV Catheters

- ชุดน้ำเกลือบรรจุอยู่ในซองพลาสติก และทำให้ปราศจากเชื้อ

- กระบอกฉีดยาผ่านผิวหนังปราศจากเชื้อ ชนิดใช้ครั้งเดียว

STERILE HYPODERMIC SYRINGE FOR SINGLE USE

คุณลักษณะเฉพาะ

- กระบอกฉีดยามีส่วนประกอบ 3 ชิ้น คือ

  - กระบอกฉีด (Barrel) ทำจากสาร Polyprolylene (medical Grade)ชนิดโปร่งใส ทำให้สามารถมองเห็นระดับยาในกระบอกฉีดยา และตรวจหาสิ่งแปลกปลอม และฟองอากาศได้ง่าย ไม่เป็นพิษและไม่ทำปฏิกิริยากับยาทุกชนิด มีขีดบอกปริมาตร เป็นมิลลิลิตร ตัวเลขและขีดบอก  ปริมาตรชัดเจน ไม่หลุดลอก และอ่านง่าย

  - ก้านฉีด (plunger) ทำจากสาร Polypropylene (Medical Grade) ซึ่งไม่เป็นพิษ ไม่ทำปฏิกิริยากับยาทุกชนิด

  - ส่วนปลายก้านฉีด (Gasket) ทำจากสารสังเคราะห์ที่ไม่เป็นพิษ ไม่ทำปฏิกิริยากับยาทุกชนิด มีการออกแบบเพื่อป้องกันไม่ให้ก้านฉีด หลุดจากกระบอกฉีดยาได้ง่าย และการป้องกันการซึมผ่านรวมทั้งการรั่วไหลของน้ำยา (Leakage) และต้องไม่มีส่วนผสมของน้ำยางธรรมชาติ

- การบรรจุและทำให้ปราศจากเชื้อ

  - กระบอกฉีดยาแต่ละชิ้นบรรจุอยู่ในซองพลาสติกบรรจุรวมในกล่องซึ่งมีฉลากภาษาไทยกำกับอยู่ระบุขนาด จำนวนชิ้นและวิธีการทำให้ปราศจากเชื้อ

4.   กระบอกฉีดยาอินซูลิน ชนิดติดเข็ม

DISPOSABLE INSURIN SYRINGE

คุณลักษณะเฉพาะ

- ส่วนของกระบอกฉีดยาอินซูลิน    มีส่วนประกอบ 3 ชิ้น คือ

  - ตัวกระบอกฉีด (Barrel) ทำจากสาร Polypropylene (Medical Grade) ชนิดโปร่งใสทำให้สามารถมองเห็นระดับยาในกระบอกฉีดยา ตรวจหาสิ่ง แปลกปลอมและฟองอากาศได้ง่าย ไม่เป็นพิษและไม่ทำปฏิกิริยากับยาทุกชนิด มีเครื่องหมายบอกปริมาตร เป็นยูนิต ชนิด U – 100 Insulin ตัวเลขและขีดบอกปริมาตรชัดเจน ไม่หลุดลอกและอ่านง่าย

  - ก้านฉีด (Plunger) ทำจากสารที่ไม่เป็นพิษ และไม่ทำปฏิกิริยากับยาทุกชนิด

  - ยางติดปลายก้านฉีด (Gasket) ทำจากยางสังเคราะห์ที่ไม่เป็นพิษ และไม่ทำปฏิกิริยากับยาทุกชนิดและต้องป้องกันมิให้ก้านฉีกหลุดจากกระบอกฉีดยาได้ง่าย และป้องกันอากาศผ่านซึม รวมทั้งการรั่วไหลของน้ำยา

2.	ส่วนของ Disposable Needle

1.	ตัวเข็มทำด้วย Stainless Steel

2.	ปลายเข็มฉีดยาเป็นแบบ Double Bevel / Tri Lancet Point ช่วยลดแรงเจ็บปวดให้คนไข้

3.	ปลอกสวมเข็มมีระบบ ล็อคไม่หลุดง่าย เพื่อป้องกัน การปนเปื้อน (Contamination)และอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้

4.	ปริมาณคงค้างในหัวเข็ม และปลายหลอดฉีดยา (Dead space) ต้องไม่ต่ำกว่า 2.4+0.1 ไม่โครลิตร

3.	การบรรจุและการทำให้ปราศจากเชื้อ

1.	กระบอกฉีดยาอินซูลินพร้อมเข็ม บรรจุซองพลาสติกละ 1 ชุด และทำให้ปราศจากเชื้อ

2.	บรรจุกล่อง โดยระบุเลขที่ผลิต วัน เดือน ปีผลิต และหมดอายุ ตาม พ.ร.บ. เครื่องมือแพทย์ไว้ข้างกล่องและเป็นฉลากกล่องภาษาไทยอ่านง่ายชัดเจน

5.   ผ้าก๊อส

คุณลักษณะเฉพาะ (SPECIFICATION)

- ผ้าโปร่งใสชนิดดูดซึม ไม่ผ่านการฆ่าเชื้อ

- เป็นผ้าฝ้าย 100% ขาวสะอาด ไม่มีปม ไม่มีรอยต่อ

- พับทบกัน 8 ชั้น ขนาดความกว้าง 2x2” , 3x3” , 3x4” , 4x4”  บรรจุห่อละ 100 ชิ้น

- แต่ละชิ้นมีขนาดเท่ากัน ไม่เย็บริม ไม่ปรากฏริมผ้า หรือเส้นด้ายหลุดลุ่ย

- จำนวนเส้นด้ายต่อ1 ตารางนิ้ว

  - มีด้ายยืนไม่น้อยกว่า 20 เส้น

  - มีด้ายพุ่งไม่น้อยกว่า 24 เส้น

- มีคุณสมบัติในการดูดซึมได้ดี

- ไม่มีสารเรืองแสง

- เมื่อผ่านการนึ่งฆ่าเชื้อแล้ว ผ้าก๊อส ไม่เปลี่ยนสี

- ห่อบรรจุผลิตภัณฑ์ต้องระบุจำนวน,รุ่นที่ผลิต,วันผลิต และวันหมดอายุ

- คุณสมบัติเฉพาะของถุงมือตรวจโรค

RUBBER GLOVE DISPOSABLE

คุณสมบัติ

- ทำจากเนื้อยางธรรมชาติ โดยผ่านกระบวนการที่ทันสมัยและปลอดภัย โดยไม่ทำให้เกิดอาการแพ้

- ถุงมือปราศจากรูรั่ว โดยผ่ายการตรวจสอบรูรั่วด้วยน้ำ (Watertight test) มี 4 ขนาดคือ XS ,S, M, L

- บรรจุ 100 ชิ้นใน 1 กล่อง ตัวกล่องทำด้วยกระดาษแข็ง ระบุขนาด และบริษัทผู้ผลิตพร้อมระบุวันผลิตและวันหมดอายุ

- เป็นผลิตภัณฑ์ใช้ครั้งเดียว (disposable)

- ต้องได้รับมาตรฐาน มอก.

- มีใบอนุญาตผลิต หรือนำเข้าของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

- เป็นผลิตภัณฑ์ที่ไดรับรองคุณภาพการผลิตตามมาตรฐาน ISO 9002

- CHROMIC CATGUT เบอร์ 2/0 ไม่ติดเข็ม

คุณสมบัติเฉพาะ

- เป็นวัสดุเย็บแผลที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาติชนิดละลายได้แบบ  Monofilament   แช่/ชุบด้วย    Chromic Salt Solution เพื่อให้มีการละลายช้าลง ก่อนจะนำมาทำเป็นเส้นใยและขัดผิวให้เรียบ ไม่มีปฏิกิริยาต่อกล้ามเนื้อ

- มีการกำจัดออกจากร่างกายและดูดซึมโดยการย่อยสลายด้วยน้ำย่อย (Enzymatic Process) และมีการเผาผลาญด้วยวิธี Hydrolysis

- ความยาวไม่น้อยกว่า 75 เซนติเมตร

- ค่าแรงดึง  (Tensile strength)  ไม่น้อยกว่า 28 วัน และการละลายด้วยน้ำย่อย  (enzyme)  หมดภายใน 90 วัน

- การฆ่าเชื้อ (Sterilization) ด้วยรังสีแกมม่า (Gamma iradiaion) หรือวิธีอื่นๆ

การบรรจุหีบห่อ

- บรรจุผลิตภัณฑ์ (Packing) : ค่าแรงดึงได้มาตรฐานตาม USP และ EP

- บรรจุในบรรจุภัณฑ์ ที่ปลอดเชื้อ 2 ชั้น ชั้นในสุดเป็น วัสดุที่สามารถป้องกันความชื้นและอากาศเข้าได้ทั้งสองด้านมีป้ายระบุชื่อ, ชนิดของผลิตภัณฑ์, วันผลิตและวันหมดอายุ

8.   CHROMIC CATGUT 2/0 ชนิดติดเข็ม 24-27 mm ½  round

คุณสมบัติเฉพาะ

- เป็นวัสดุเย็บแผลที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาติชนิดละลายได้แบบ Monofilament แช่/ชุมด้วย        Chromic Salt Solution เพื่อให้มีการละลายช้าลง ก่อนจะนำมาทำเป็นเส้นใยและขัดผิวให้เรียบ ไม่มีปฏิกิริยาต่อกล้ามเนื้อ

- มีการกำจัดออกจากร่างกายและดูดซึมโดยการย่อยสลายด้วยน้ำย่อย (Enzymatic Process) และมีการเผาผลาญด้วยวิธี Hydrolysis

- ความยาวไม่น้อยกว่า 75 เซนติเมตร

- ค่าแรงดึง (Tensile strength) ไม่น้อยกว่า 28 วัน และการละลายด้วนน้ำย่อย (enzyme)  หมดภายใน  90 วัน

- การฆ่าเชื้อ  (Sterilization) ด้วยรังสีแกมม่า (Gamma irradiation) หรือวิธีอื่นๆ

การบรรจุหีบห่อ

- บรรจุผลิตภัณฑ์ (Packing) : ค่าแรงดึงได้มาตรฐานตาม USP และ EP

- บรรจุในบรรจุภัณฑ์ ที่ปลอดเชื้อ 2 ชั้น ชั้นในสุดเป็น วัสดุที่สามารถป้องกันความชื้นและอากาศเข้าได้ทั้งสองด้านมีป้ายระบุชื้อ, ชนิดของผลิตภัณฑ์, วันผลิตและวันหมดอายุ

9.   SYNTHETIC NON ABSORBABLE 4/0 ชนิดติดเข็ม

คุณลักษณะเฉพาะ

- เป็นวัสดุเย็บแผลชนิดไม่ละลายแบบเส้นเดี่ยว (Monofilament) ติดเข็ม Cutting ทำจาก Polyamind

- ความยาวไม่น้อยกว่า 45 เซนติเมตร

- ลักษณะของเข็มเป็นแบบ 3/8 circle / ตามความต้องการของผู้ใช้

- ทำให้ปราศจากเชื้อเรียบร้อยแล้ว

- มีคุณภาพมาตรฐานตามที่กำหนดไว้ใน USP

- บรรจุในซอง 2 ชั้น ชั้นในเป็นซองฟอยด์ ซองชั้นนอกเป็นพลาสติกใสด้านหนึ่ง และเป็นกระดาษขาวทึบด้านหนึ่ง สามารถป้องกันความชื้นและอากาศเข้าได้ ซองด้านในบอกขนาดเข็มความยาวไหม และระบุวันหมดอายุ

- ผลิตในโรงงานที่ได้มาตรฐานตามระบบการผลิต DIN EN 46001 และ ISO 9001 และการประกันคุณภาพ

- ผลิตภัณฑ์ต้องมี LOT. NO และทุกหน่วยย่อยต้องมีวันผลิต หรือวันหมดอายุ

- ผลิตภัณฑ์ต้องมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 2 ปี นับจากวันที่ส่งมอบของ

- พลาสเตอร์ใส

คุณลักษณะเฉพาะ

- เป็นพลาสเตอร์ใส เป็นม้วน เนื้อพลาสเตอร์ทำด้วยวัสดุ Polyethylene ใส โปร่งแสง มองผ่านเนื้อเทปได้ มีความยืดหยุ่นและ X-RAY ผ่านได้

- มีรูพรุนสามารถฉีกได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอนโดยไม่ต้องใช้กรรไกร

- มีกาวกระจายบนเนื้อพลาสเตอร์สม่ำเสมอ เป็นกาว ACRYLIC ชนิด Pressure Sensitive   Hypoallergenic ที่ลอกง่าย ไม่เจ็บ สะดวกในการใช้

- ความเหนียวของกาว ติดแน่น ทนนาน

- ไม่ติดถุงมือขณะปฏิบัติงาน

- ระบายอากาศและความชื้นได้ดี

คุณลักษณะเฉพาะในการใช้งาน :

ใช้ยืดวัสดุปิดแผล หรือวัสดุการแพทย์อื่นๆ เช่นสายน้ำเกลือเป็นต้น ให้มั่นคงอยู่กับที่

คุณลักษณะเฉพาะในทางเทคนิค :

- เนื้อพลาสเตอร์เป็นแผ่น POLYETHYLENE

- ขนาดความยาวและความกว้าง ตามที่ต้องการ

11.   สำลีก้อน

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

ลักษณะ		สีขาวปราศจากสารเรืองแสง มีขนาด รูปร่าง น้ำหนัก และความแน่นสม่ำเสมอ

การดูดซึม	ดูดซึมได้ดี

การผลิต		ผลิตจากฝ้าย  100%

ขนาด		ขนาดบรรจุ  0.35  กรัม

การบรรจุ	บรรจุในถุงพลาสติกที่อากาศเข้าไม่ได้

น้ำหนักต่อถุง	450 กรัม มีฉลากระบุขนาด น้ำหนัก ประเภทของผลิตภัณฑ์

12.   คุณลักษณะเฉพาะของ I.V. CATHETER NO.22 และ NO.24

เข็มและท่อต่อทางเส้นเลือดดำสำหรับให้ยา, สารละลายหรือของเหลว

คุณลักษณะเฉพาะ

- ประกอบด้วยส่วนสำคัญ 3 ส่วนคือ

  - เข็ม  ;  เป็นแบบผนังบาง (Thin Wall) ทำจาก Stainless Steel (MEDICAL GRADE) ไม่เป็นสนิมปลายมีความคม เพื่อลดความเจ็บปวด ตัวเข็มลื่นง่ายต่อการใช้งาน

  - Catheter  ;  ทำจากสารสังเคราะห์ ลักษณะหัวต่อใสมีสีระบุเป็นมาตรฐานตามเบอร์เข็ม(Gauge)

  - ท่อต่อปลายเข็ม  ;  เป็นด้ามจับลักษณะแข็ง ใส มองเห็นชัดเจน ง่ายต่อการจับ มีสัญลักษณ์ เพื่อบอกตำแหน่งของปลายเข็ม สะดวกและง่ายต่อการใช้งาน ในส่วนปลายมีแผ่นกรองติดด้านท้ายเพื่อให้เลือดสามารถไหลเข้ามาในท่อได้ แต่ไหลออกไม่ได้ ป้องกันการปนเปื้อนและการติดเชื้อจุลินทรีย์

- ผ่านการทำให้ปราศจากเชื้อ

- ปลอก Sterile Plastic case ระบุสีมาตรฐานตามเบอร์เข็ม (Gauge)

- กล่องบรรจุ ระบุ Lot No. และวันหมดอายุไว้ชัดเจนซึ่งมีอายุ 5 ปี นับจากวัน เดือน ปี ที่ผลิต

- ถุงมือผ่าตัด

Rubber Gloves (non sterile)

คุณสมบัติทั่วไป

- เป็นวัสดุทำจากน้ำยางธรรมชาติ ชนิดที่ยังไม่ทำให้ปราศจากเชื้อ

- เนื้อยางต้องเรียบปราศจากตำหนิที่เป็นผลเสียต่อการใช้งาน ไม่มีรูรั่วให้น้ำซึมเข้าได้

- เนื้อยางต้องเหนียวทนทานไม่ขาดง่าย

- ขอบถุงมือต้องกระชับไม่ม้วนรูดลงมาและไม่รัดแน่นเกินไปขณะใช้งาน

- สารที่ใช้เพื่อช่วยให้ลื่นขณะสวมใส่ต้องไม่มีพิษต่อร่างกายมนุษย์

- สามารถนำกลับมาทำให้ปราศจากเชื้อใหม่ได้อย่างน้อย 3 ครั้งโดยไม่เสื่อมคุณภาพ

- ผลิตภัณฑ์แต่ละชุดมีเป็นคู่(ซ้าย,ขวา)และต้องระบุข้างด้วยตัวอักษรย่อที่เป็นมาตรฐานสากล

- ผลิตภัณฑ์แต่ละชุดบอกขนาดและแถบสีที่ถุงมือ ซองบรรจุและกล่องบรรจุ

14.   เข็มฉีดยา Disposable

ลักษณะเฉพาะ

- ทำให้ปราศจากเชื้อโดยรังสีแกมมา/Ethylene Oxide Gas

- เข็มบรรจุแบบ Blister แผงละ 5 อัน กล่องละ 100 ชิ้น มีขนาดตั้งแต่เบอร์ 18-27 G

- ทุกกล่องระบุ วันที่ผลิต วันหมดอายุและเลขที่ผลิต

- ได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิต ISO

- เข็มประกอบด้วย

  - ปลอกหุ้นเข็ม มีลักษณะโปร่งใส แข็งใช้เพื่อป้องกันการบิดงอ ทิ่มแทง และปนเปื้อนของเข็ม

  - ด้ามเข็ม มีลักษณะโปร่งใส ระบุสีตามเบอร์เข็ม เป็นมาตรฐาน ทำจากสาร Polyropylene แข็งและไม่ทำปฏิกิริยาต่อยาทุกชนิด

  - เข็มทำจาก Stainless Steel (MEDICAL GRADE) ไม่เป็นสนิม ปลายเข็มเป็นแบบ Double Bevel / Tri Lancet point ตัวเข็มเคลือบสาร ซิลิโคน (Silicone)

15.   ถุงยางอนามัย (Condom)

คุณสมบัติ

- ผลิตจากน้ำยางธรรมชาติ น้ำยางสังเคราะห์ หรือวัตถุอื่นใช้สวมอวัยวะเพศชายเพื่อการคุมกำเนิดหรือป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ขนาดความกว้าง 49 มิลลิเมตร

- ต้องไม่ก่อนให้เกิดพิษ อาการแพ้ การระคายเคืองหรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพเมื่อนำไปใช้

- ต้องคลี่ออกได้สะดวกตลอดความยาว มีสีสม่ำเสมอ ปราศจากตำหนิ เช่น รู รอยฉีกขาด สิ่งสกปรก

- บรรจุแต่ละชิ้นในซองทีปิดผนึก แต่ละซองอาจรวมบรรจุอยู่ในซองใหญ่หรือกล่องย่อยก็ได้ ภาชนะบรรจุต้องทึบแสงแสดงวันผลิต วัดหมดอายุ เป็นภาษาไทยบนฉลาก

- วันหมดอายุของผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบต้องไม่น้อยกว่า 1 ปี 6 เดือน นับจากวันส่งมอบ

คุณสมบัติทางเทคนิค

- ความกว้าง ระบุเป็นมิลลิเมตรตามขนาดบรรจุ คลาดเคลื่อนได้ไม่เกิน + 2 มิลลิเมตร เมื่อทดสอบตาม ISO 4074/3

- ความยาว วัดจากปลายเปิดไม่รวมกระเปาะ ไม่น้อยกว่า 160 มิลลิเมตร เมื่อทดสอบตาม ISO 4074/2

- ความคงทนของสี ต้องไม่ปรากฏรอยเปื้อนของสีบนกระดาษซับหรือกระดาษกรองขาวเมื่อทดสอบตาม ISO 4074/4

- การรั่วซึม ต้องไม่ปรากฏร่องรอยการรั่วซึม เมื่อทดสอบตาม ISO 4074/5

- ความทนความดันและปริมาตรขณะแตก เป็นไปตาม ISO 4074/6

- แรงดันขาด ความต้านแรงดึง และความยืดเมื่อขาด เป็นไปตาม ISO 4074/9

16.   รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของฟิล์มเอกซเรย์

ขนาด 8 x 10 นิ้ว 10 x 12 นิ้ว 12 x 15 นิ้ว

1.    วัตถุประสงค์

ใช้ในการถ่ายภาพเอกซเรย์ส่วนต่างๆ ของร่างกาย

2.     คุณสมบัติทั่วไป

2.1	เป็นฟิล์มเอกซเรย์ที่สามารถใช้ถ่ายอวัยวะภายใน หรือส่วนต่างๆ ของคนไข้ เพื่อวินิจฉัยโรค ซึ่งมีขนาด 8 x 10 นิ้ว 10 x 12 นิ้ว 12 x 15 นิ้ว และ 14 x 17 นิ้ว

2.2	สามารถใช้ล้างด้วยมือและเครื่องล้างฟิล์มอัตโนมัติได้

2.3	เป็นฟิล์มชนิด SCREEN FILM ใช้ร่วมกับ INTENSIFYING SCREEN

3.     คุณลักษณะเฉพาะ

  - เป็นฟิล์มเอกซเรย์ที่ไวต่อแสงสีเขียว

  - เป็นฟิล์มที่มีความคมชัดสูง (HIGH CONTRAST) ใช้สำหรับถ่ายภาพรังสีโดยไม่ต้องใช้แสงเอกซเรย์ มากเกินไป และมีรายละเอียดที่ดี

  - เป็นฟิล์มที่ใช้ถ่ายภาพรังสีร่วมกับแผ่นเรืองแสง SCREEN GREEN SENSITIVE (RARE EARTH INTENSIFYING SCREEN) ได้ดี มีความไวต่อแสงสูง (HIGH SPEED)

  - แกนฟิล์มและแผ่นฟิล์ม ทำจากโพลิเอสเตอร์ ซึ่งมีความเหนียวและโปร่งใส มีสีฟ้าอ่อน มุมฟิล์มตัดมนทั้งสี่ด้าน

  - มีความทนทางฟิสิกส์และเคมี ไม่เปลี่ยนขนาดและรูปร่าไม่โค้งงอ

  - มีสารเคลือบ หรือฉาบผิวหน้าของฟิล์มทั้งสองด้าน (DOUBLE COATED EMULSION) ประมาณ 0.18 มม. เพื่อป้องกันรอยสัมผัส และทนความร้อนได้ดี ไม่ดูดน้ำ ชั้น EMULSION มีสีแดงม่วงเพื่อรับแสงสีเขียวจาก SCREEN ได้ดี

  - ความไวของฟิล์มเท่ากับ 400 และมีค่า Gross Fog ไม่เกิน 0.2

  - AVERAGE GRADIENT ของฟิล์มมีค่าระหว่าง 2.5 – 3.3

  - บรรจุกล่องละ 100 แผ่น อยู่ในซองเคลือบตะกั่วสามารถป้องกันแสงเข้าได้ บรรจุในกล่องกระดาษแข็ง 2 ชั้น มีความทนทาน ไม่ฉีกขาดง่าย ปิดสนิท กันแสงเข้าได้โดยเด็ดขาด

  - มีชั้น PROTECTIVE COATING ฉาบทั้งสองด้านเพื่อป้องกันการขูดขีด มีความลื่นเรียบ ฝุ่นไม่เกาะติดง่าย

  - มีสารเคลือบป้องกันการเกิด STATIC MARK แทนกระดาษขั้นระหว่างฟิล์ม

  - เป็นผลิตภัณฑ์ที่ไดรับอนุญาตให้แสดงเครื่องหมายมาตรฐานอุตสาหกรรม

  - เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากสหรัฐอเมริกา ยุโรป หรือญี่ปุ่น

17.   เข็มฟัน

DENTAL NEEDLE

รายละเอียดดังนี้

- เป็นเข็มชนิดมี 2 ปลายแบบคมพิเศษ (Ultra-sharp) เพื่อช่วยให้คนไข้ไม่เจ็บ อีกปลายด้านหนึ่งมีไว้เพื่อแทงเข้าหลอดยาชา

- บน Plastic Hub มีเครื่องหมายลูกศร แสดงตำแหน่งของปลายเข็ม (Bevel) เพื่อสะดวกและง่ายต่อการแทงเข็ม

- ตรงกลางเข็มเป็น Plastic Hub สามารถที่ใจใช้ได้กับ Cartridge Syringe ทุกชนิด

- Packing ของเข็มแต่ละอันจะอยู่ในปลอกสีขาว มีแถบกระดาษคาดปิดผนึก เพื่อป้องกันการปนเปื้อนและแถบกระดาษคาดเป็นสีบ่งบอกขนาดของเข็มเป็นมาตรฐาน

- ทำให้ปราศจากเชื้อ โดย Ethelene Oxide Gas

- ปลอกของเข็มฉีดยาชาถูกออกแบบมาให้ติดแน่นกับตัวเข็ม เพื่อป้องกันการหลุดออกโดยไม่ได้ตั้งใจเพื่อป้องกันการปนเปื้อน

- มี Lot No. และวันหมดอายุระบุข้างกล่องอย่างชัดเจน

- ขนาดของเข็มมีเบอร์ 27 สั้น (13/16” ), ยาว (1-3/16”) และเบอร์ 30 สั้น (13/16”)

- เป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัทเทอรูโม คอร์เปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น